- Per partire

Per eseguire il codice presente nell’esercitazione è necessario aver installato Matlab ed i due toolbox:

-Image Acquisition Toolbox

-Computer Vision System Toolbox

E’ inoltre necessario installare l’USB Webcam Support. Quest’ultimo si può installare lanciando da riga di comando supportPackageInstaller oppure attraverso l’interfaccia visuale di Matlab.

Verificare di riuscire ad acquisire dalla telecamera del PC con i seguenti due comandi:

cam=webcam(1); %Sostituire l’identificativo della telecamera in funzione dello specifico sistema

preview (cam);

Qualora questo non funzionasse utilizzare:

vidobj = videoinput('winvideo',1); %Sostituire il primo parametro (nome driver) ed il secondo (identificativo della telecamera) in funzione dello specifico sistema

preview (vidobj)

Se tutto funziona, si aprirà una finestra con le immagini live della telecamera.

Qualora il sistema non preveda formati con codifica dei colori RGB, aggiungere la seguente riga di codice:

set(vidobj,'ReturnedColorSpace','rgb')

Questi settaggi sono importanti e devono essere riportati in tutti i programmi di questa esercitazione.

- Calibrazione della camera

Per poter utilizzare una telecamera come strumento di misura è necessario procedere alla sua calibrazione al fine determinare il modello della distorsione della lente ed i parametri intrinseci: (http://it.mathworks.com/help/vision/ug/camera-calibration.html)

La calibrazione può essere eseguita utilizzando la scacchiera di calibrazione fornita (con i lati dei quadrati da 10mm). Il file deve essere stampato su un foglio di carta bianco lasciando inalterate le dimensioni (senza applicare nessun riadattamento alla pagina). La scacchiera deve essere applicata su una superfice planare e rigida.

Per eseguire la calibrazione utilizzare il comando: cameraCalibrator seguendo le istruzioni riportato sull’help: http://it.mathworks.com/help/vision/ug/single-camera-calibrator-app.html

Qualora non sia possibile acquisire le immagini della camera all’interno del programma cameraCalibrator utilizzare la routine ImagesForCalibration.m

Alla fine della procedura salvare i parametri di calibrazione in una variabile d’ambiente che nel corso della descrizione indicheremo con cameraParams. (Si consiglia di salvare i parametri anche su disco per poterli riutilizzare in futuro).

Provare ora a guardare i parametri forniti dalla routine di calibrazione, in particolare quelli della matrice di proiezione:

cameraParams.IntrinsictMatrix’ %NB: il Computer Vision Toobox di Matlab lavora con le matrici trasposte

Passaggi dell’esercitazione

I seguenti esempi prevedono che la camera sia già stata aperta con il comando:

cam=webcam(1); %Sostituire l’identificativo della telecamera in funzione dello specifico sistema

alla fine, per liberare la camera, digitare clear cam

  - Verificare gli effetti di correzione della distorsione lanciando il file:

LensDistortionCorrection(cam, cameraParams)

Per correggere correttamente la distorsione dell’immagine dovuta alla lente è necessario calibrare con immagini nella quali la griglia riempia quasi completamente le immagini stesse. In caso di errata calibrazione, l’immagine corretta potrebbe avere distorsioni ai bordi anche superiori rispetto all’immagine di partenza.

  - Tramite una sola telecamera è possibile ricavare la posizione e l’orientamento di oggetto sui quali siano identificabili punti in posizione nota rispetto all’oggetto stesso. Si provi ad esempio a posizionare e muovere la scacchiera di calibrazione di fronte alla telecamera dopo aver lanciato:

ChessBoardTracking(cam, cameraParams)

La schacchiera può diventare un marker/frame per la localizzazione.

Provare ad analizzare il codice in particolare a partire dal commento  % Find extrinsic parameters

NB: con una sola telecamera in posizione fissa non è possibile localizzare un solo punto dello spazio. Ciò che è possibile fare è localizzare più punti vincolati tra loro, come nel caso della scacchiera.

3.3 Determinare la posizione della punta del puntatore ([Px;Py;Pz]) nel sistema di riferimento della scacchiera utilizzata come marker per la localizzazione.  Fare cioè quella che si chiama una calibrazione meccanica nella quale la calibrazione è eseguita a partire dalla meccanica tra il marker e lo strumento.

A questo punto richiamando:

ShowPointer(cam, cameraParams,[Px;Py;Pz]);

E’ possibile vedere oltre alla griglia anche la punta del puntatore.

Provare ora a fare delle misure con il vostro puntatore:

[A]=GetPointer(cam, cameraParams, [Px;Py;Pz]);

[B]=GetPointer(cam, cameraParams, [Px;Py;Pz]);

distanza=….?

3.4 Proviamo ora a fare una calibrazione più precisa del nostro puntatore ricorrendo ad una calibrazione con il metodo del pivot. Tale metodo non richiede all’utente di eseguire misurazioni e permette di determinare la posizione della punta del puntatore a partire dall’imposizione di un vincolo al suo movimento. L’utente deve vincolare la posizione della punta permettendo al puntatore solo rotazioni attorno alla sua punta. Dopo aver trovato un metodo per imporre al puntatore un movimento pivotale attorno alla punta richiamare:

[A,b]=PivotCalibration(cam,cameraParams)

E far eseguire alla punta delle ampie rotazioni (senza mai far spostare la punta).

Dopodiché potremo determinare la posizione della punta nel seguente modo:

pointerCalib=…?;

A questo punto provare di nuovo ad utilizzare il puntatore per calcolare delle distanze.

Una volta ottenuta una precisa ed accurata calibrazione del puntatore salvarla nel vettore colonna pointerCalib

3.5 Proviamo ora a riferire un oggetto virtuale rispetto alla telecamera e di “navigare” con la punta del puntatore rispetto al cubo. Il file 'cuboLato30mm.stl’ contiene la rappresentazione di un cubo centrato nell’origine degli assi con i lati di lunghezza pari a 30 mm.

Con il seguente comando è possibile vedere sia il puntatore che un oggetto in formato STL all’interno della stessa scena:

Scene_PointerAndSTL(cam, cameraParams,pointerCalibration,'cuboLato30mm.stl',Rs,T)

L’oggetto virtuale descritto nel file STL può essere registrato sulla scena reale agendo sulla matrice di rotazione Rs ed il vettore di traslazione T.

Provare a posizionare l’oggetto virtuale di fronte alla camera in coordinate 50;50;300:

Scene_PointerAndSTL(cam, cameraParams,pointerCalib,'cuboLato30mm.stl',eye(3),[50;50;300])

3.6 Proviamo ora a riferire l’oggetto virtuale (il cubo) rispetto al sistema di riferimento della camera in modo coerente.

L’oggetto virtuale descritto nel file STL può essere registrato sulla scena reale agendo sulla matrice di rotazione R ed il vettore di traslazione t.

Per poter eseguire la registrazione tenere in considerazione che i tre spigoli inferiori del cubo hanno le seguenti coordinate (espresse in mm ed termini di vettori colonna):

S2= [-15    15    15;   -15   -15    15; -15    -15    -15]

Immaginate che queste coordinate siano espresse nel sistema di riferimento di un generico scanner volumetrico. Immaginate poi che un cubo reale sia poggiato sopra un foglio di carta sopra al tavolo, con gli spigoli della faccia inferiore coincidenti con 4 punti ai vertici di un quadrato di lato 30 mm che andrete a disegnare sopra al foglio. Definire ora un sistema di riferimento destrorso con il piano X-Y sul foglio, l’origine nel baricentro del quadrato e gli assi X e Y ortogonali ai lati del quadrato. Fatto questo, identificate i 3 punti(tra i quattro vertici del quadrato) che indicherete con p1, p2 e p3  da utilizzare per la registrazione.

A questo punto acquisite la posizione dei 3 punti nel sistema di riferimento della camera con il vostro puntatore utilizzando il solito comando:

[p1]=GetPointer(cam,cameraParams,pointerCalib)

[p2]=GetPointer(cam,cameraParams,pointerCalib)

[p3]=GetPointer(cam,cameraParams,pointerCalib)

Dopodiché, provate a calcolare la matrice di rotazione R ed il vettore di traslazione t che vi permetta di allineare il cubo virtuale nella posizione che avete indicato, utilizzando il metodo dei 3 punti corrispondenti.

Per tale passaggio non è fornita la soluzione che deve essere trovata dallo studente.

Per visualizzare il risultato “navigando” sia la faccia inferiore del cubo, che l’oggetto virtuale nella sua interezza, digitando il solito comando:

Scene_PointerAndSTL(cam, cameraParams,pointerCalibration,'cuboLato30mm.stl',R,t)

3.7 Provate ora a eseguire la registrazione con il metodo ai minimi quadrati:

S1=[p1 p2 p3]

[Sr2,ErLSE,ErMax,R,t1,Br1,Br2]=Registra2Frame(S1,S2,0)

(S1 contiene le coordinate dei 3 punti dove le coordinate di ciascun punto sono memorizzate in colonna)

Oltre ad R e t, la funzione restituisce anche: Sr2 (i punti S2 una volta registrati); ErLSE (FRE); ErMax(scarto massimo tra i punti registrati Sr2 e S1); Br1 e Br2(i baricentri delle nuvole di punti da registrare).

Confrontare ora l’errore di registrazione ottenuto (con il metodo ai minimi quadrati), sia in termini di errore massimo che in termini di scarto quadratico medio, con l’errore ottenuto in precedenza (con il metodo dei 3 punti corrispondenti).

3.8 Provare ora a modificare il codice della routine  Scene_PointerAndSTL al fine di ottenere una vista della scena da una telecamera (virtuale) posizionata approssimativamente lungo lo stelo del puntatore. Per far ciò considerare che il posizionamento della telecamera è determinato agendo sui seguenti parametri:

CameraTarget = un punto verso cui è diretta a telecamera (il punto giace lungo l’asse Z della telecamera)

CameraPosition = punto focale della telecamera;

CameraUpVector = direzione “in alto” della telecamera. Fissato Target e Position, i quali determinano una direzione (5 gradi di libertà), UpVector permette di fissare l’angolo rispetto al suddetto asse (il 6° grado di libertà).

(Trovate anche la routine già modificata in Scene_PointerAndSTL_test.m)

3.9

Realtà aumentata con il nostro cubetto:

AR_PointerAndSTL(cam, cameraParams,pointerCalibration,'cuboLato30mm.stl',R,t)

3.10

Proviamo ora una registrazione di superfice con il metodo ICP.

La parte anatomica da registrare (della quale dovete procuravi una replica in ABS) è rappresentata nel file ‘ArcoAortico.stl’.

I punti corrispondenti a quelli indicati in figura hanno nel file stl coordinate:

p1=[-52.97 -10.68 -55.7]'

p2=[-54.9 24.53 -59.6]'

p3=[-53.1 27.1 -71.29]'

La conoscenza delle coordinate di detti punti nel file stl sono utili per eseguire una prima registrazione per punti accoppiati.

Per far questo:

Incolonnare i punti di repere in  S2=[p1 p2 p3].

Acquisire i punti corrispondenti sull’oggetto fisico

[p1]=GetPointer(cameraParams,pointerCalibration)

[p2]=GetPointer(cameraParams,pointerCalibration)

[p3]=GetPointer(cameraParams,pointerCalibration)

Poi incolonnare e registrare ad esempio col metodo ai minimi quadrati

S1=[p1 p2 p3].

[Sr2,ErLSE,ErMax,R ,t,Br1,Br2]=Registra2Frame(S1,S2,0)

A questo punto R e t contengono le informazioni relative alla registrazione iniziale per punti corrispondenti.

Per affinare la registrazione è necessario acquisire una nuvola di punti sulla superfice dell’oggetto con il comando:

intraPoints=GetMultiPointer(cam,cameraParams,pointerCalibration,200)

dove l’ultimo parametro indica il numero di  punti che si vogliono acquisire. Nell’acquisizione fare in modo di mantenere a contatto la punta del puntatore con il pezzo, non muoversi troppo velocemente, e cercare di acquisire punti con elevata curvatura.

I punti della superfice nel corrispondente file stl possono essere letti col seguente comando:

[prePoints, f, n, c, stltitle] = stlread('ArcoAortico.stl', true);

Ed il raffinamento della registrazione con il metodo ICP può essere eseguita con

[RICP, TICP, ER, T] = reg_icp(prePoints',intraPoints,R,t,0.9)

(L’ultimo valore sta ad indicare che il 90% dei punti della nuvola prePoints è scartata sulla base della loro distanza iniziale dai punti intraPoints.

A questo punto provare a confrontare l’efficacia della prima registrazione con quella post icp con I seguenti 2 comandi:

AR_Scene_PointerAndSTL(cameraParams,pointerCalibration, 'ArcoAortico.stl',R,t)

AR_Scene_PointerAndSTL(cameraParams,pointerCalibration, 'ArcoAortico.stl',RICP,TICP)